Система правил проектирования ASPECTSS (ASPECTSS Design Index)

Система рекомендаций, состоящая из семи ключевых параметров среды (акустика, пространственная последовательность, пространства сенсорной разгрузки, разделение видов деятельности, переходные зоны, сенсорное зонирование, безопасность), является первым в мире научно обоснованным руководством по созданию пространств, адаптированных для людей с расстройствами аутистического спектра. ASPECTSS возник благодаря проводимым в образовательных учреждениях и общественных пространствах исследованиям из области архитектуры, психологии и педагогики.

Далее будет более подробно описан каждый параметр среды:

Акустика: контроль уровня шума и минимизация отвлекающих факторов, чтобы создать спокойную и сосредоточенную атмосферу. Для этого используются звукопоглощающие материалы и планировочные решения, снижающие уровень шумового загрязнения.

Пространственная последовательность: организация пространства в соответствии с логическими и предсказуемыми схемами, чтобы людям было проще ориентироваться в пространстве. Четкие маршруты и единообразная планировка снижают тревожность и улучшают пространственную ориентацию.

Пространства сенсорной разгрузки: тихие и безопасные места, где люди могут уединиться и прийти в себя, когда чувствуют себя подавленными. Такие зоны помогают избежать сенсорной перегрузки и способствуют эмоциональному благополучию.

Разделение видов деятельности: разделение пространства на отдельные зоны для конкретных видов деятельности. Такое разделение помогает пользователям лучше концентрироваться и снижает сенсорную перегрузку, повышая функциональность и концентрацию.

Переходные зоны: обустройство пространств между различными зонами для плавного и комфортного с точки зрения восприятия перемещения. Такие переходные зоны помогают избежать сенсорной перегрузки при переходе из одной среды в другую.

Сенсорное зонирование: разделение пространства в зависимости от сенсорной интенсивности для удовлетворения различных потребностей и предпочтений. Благодаря адаптации пространства под различные сенсорные потребности оно становится более гибким и инклюзивным.

Безопасность: обеспечение физической и сенсорной безопасности для создания надежной и комфортной среды. Это включает в себя использование нетоксичных материалов, обеспечение безопасности конструкции и учет сенсорной чувствительности для формирования чувства защищенности.