Рекомендации по формированию инклюзивной среды общественных пространств для людей с ментальными особенностями

Курсивом отмечены рекомендации, выявленные и подтвержденные в процессе исследования

| № п/п | Блок | Рекомендации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Акустическая среда | Организовывать акустическое зонирование внутри пространства: разделять тихие и активные зоны конструктивными решениями с высоким уровнем звукоизоляции. Размещать наиболее шумные активности в глубине пространства. Исключать неожиданные резкие звуки там, где это возможно (аудиореклама, сигналы оборудования). В пространствах с высоким акустическим фоном обеспечивать доступность средств снижения шумовой нагрузки (шумоподавляющих наушников или берушей). |
| 2 | Световая среда | Применять осветительные приборы без мерцания и стробоскопического эффекта. Предусматривать регулируемую яркость в функциональных зонах. Использовать естественное освещение там, где это возможно, в открытых пространствах обеспечивать наличие затененных участков. Исключать бликующие и слепящие поверхности на основных маршрутах перемещения. Избегать световых переходов с высоким контрастом между зонами. |
| 3 | Сенсорное зонирование | Разделять пространство на зоны с разным уровнем сенсорной нагрузки, предусматривая обязательные переходные буферные участки между ними. Избегать использования в качестве перегородок прозрачных стеклянных модулей (их можно заменить матовыми или цветными). Обозначать зоны визуально: цветовыми решениями, пиктограммами, информационными табличками. Предусматривать минимум одну специализированную зону сенсорной разгрузки (отдельное помещение или изолированный участок с минимальным уровнем раздражителей). |
| 4 | Цветовые решения и тактильная среда | Использовать преимущественно нейтральные цвета в отделке основных зон, точечно применяя яркие акценты. Обеспечивать разнообразие тактильных поверхностей: мягких, твердых, ворсистых, природных материалов. Для формирования тактильных ассоциаций с пространством следует избегать повсеместного применения однородных гладких поверхностей. |
| 5 | Природные элементы и озеленение | Для зонирования и терапевтического эффекта рекомендуется дополнять пространство живыми растениями и природными материалами, что позволяет снизить уровень тревожности посетителей и расширить их тактильный опыт. Предусматривать выход или прямой доступ к созерцанию природных объектов там, где это возможно (растения, деревья, водоемы). В открытых |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | пространствах обеспечивать наличие крытых участков с естественным покрытием. |
| 6 | Навигация и информационная среда | Размещать навигационные указатели на высоте 1,2-1,6 м от уровня пола, с однозначными краткими формулировками и визуальным подкреплением. Разрабатывать социальные истории и маршруты следования от ближайших остановок общественного транспорта с указанием сенсорной нагрузки, публикуя их на сайте и в социальных сетях. Включать в навигацию информацию на ясном языке о сенсорных характеристиках зон: уровне шума, освещенности, многолюдности. Обозначать указателями расположение зон сенсорной разгрузки, туалетов и мест для отдыха. |
| 7 | Безопасность среды | Исключать острые углы мебели и элементов отделки в зонах общего пользования. Предусматривать достаточное количество разнообразных мест для отдыха по всему пространству. Обеспечивать физическую и эмоциональную безопасность с обязательным присутствием персонала, готового к поддерживающей коммуникации. |
| 8 | Коммуникационная доступность | Обучать весь персонал и волонтерский состав базовым принципам коммуникации с нейроотличными посетителями. Обеспечивать возможность альтернативной коммуникации: карточки, планшет для коммуникации, указание на предметы. Поддерживать атмосферу, в которой поведенческие проявления ментальных особенностей не вызывают осуждения или агрессии со стороны других посетителей и персонала. |
| 9 | Участие носителей опыта | Включать людей с ментальными особенностями и профильных экспертов в рабочие группы по разработке и оценке пространственных и организационных решений. Собирать обратную связь от посетителей с ментальными особенностями на регулярной основе и учитывать ее при дальнейшей адаптации среды. Тестировать новые решения до их внедрения. |